Validazione Fiocchi

I fiocchi fibrorinforzati alloggiati in appositi fori all’interno delle travi che garantiscono l’ancoraggio del rinforzo sul calcestruzzo.

Le formule adottate si basano sullo studio effettuato da del Rey Castillo et al., 2019 e 2018 [A][B] che considera diversi possibili meccanismi di crisi dell’ancoraggio.

In particolare, in accordo con i meccanismi di crisi comunemente riscontrabili negli ancoraggi in calcestruzzo, vengono contemplate le seguenti modalità di crisi, con le corrispondenti resistenze :

- Tranciamento fibre del fiocco (Vfr)

- Distacco del cono di calcestruzzo (Ncc)

- Mista per distacco del cono di calcestruzzo e per aderenza (Ncb)

- Sfilamento dell’ancoraggio (Npo):

- Delaminazione di interfaccia tra fiocco e tessuto in FRP (Nsd):

La resistenza dell’ancoraggio è la minima tre le resistenze sopra elencate:

Nmin=min(Nfr ,Ncc ,Ncb ,Npo , Nsd )

Il calcolo delle singole resistenze, espresse in Newton, è effettuato con le seguenti formule:

Nfr = k1 ffu A0.62 (1 – α / 180)     [A](5) e [A](7)

Ncc = 9,68 Li2 fcm½                     [A](9)

Ncb = k2 π Li do                           [A](12) e [A](13)

Npo = 1000 ( 0,7 Li – 18)             [B](4)

Nsd= 0,35 Vr π Ls2 α / 360           [A](14)

Dove:

ffu = tensione ultima di rottura delle fibre del fiocco in MPa.

A = area del fiocco, in mm².

k1 = 2,3 per fiocchi piegati e k1 = 3,1 per fiocchi non piegati.

α = angolo sfiocco in gradi, con 30°  ≤ α ≤ 120°.

Li = lunghezza di inghisaggio in mm.

fcm = resistenza media a compressione del calcestruzzo in MPa.

k2 = 4,62 se fcm<  20MPa e k2 = 9,07 se fcm≥  20MPa.

do = diametro del foro in mm.

Ls = lunghezza sfiocco in mm.

Vr = resistenza a taglio della resina in MPa.

[A] https://www.researchgate.net/publication/330797017 ; Design approach for FRP spike anchors in FRP-strengthened RC structure, E. del Rey Castillo et al. 2019

[B] https://www.researchgate.net/publication/328545566 ; Strengthening RC structures using FRP spike anchors in combination with EBR systems, E. del Rey Castillo et al. 2018

Test 1: ancoraggio rinforzo longitudinale pilastro.

Il pilastro in oggetto è il pilastro 2 tra il piano 1 e il piano 0

Resistenza nastro : 889.69  * 16.4 = 14,590kN

I valori calcolati da Jasp coincidono con quelli calcolati con un foglio excel.